1-2

Kadmiyum Kaplama Çözeltileri

A4	1	Kadmiyum miktarının elektrolitik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Sodyum siyanür

- Sarı amonyum sülfat

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 200 ml.lik behere koyun, 2 gr. sodyum siyanür ve 150 ml. saf su ekleyin. 30 – 40 C’ ye kadar ısıtıp, bakır kaplı platin ya da amalgam kaplı pirinç katot kullanarak bu sıcaklıkta elektroliz edin. 30 dakika süre ile 2 – 3 A akım kullanıp, ardından kadmiyumun tamamı kaplanana kadar 5 – 6 A’ de devam edin. Test çözeltisinden küçük bir örnek alarak biraz ısıtıp, daha sonra kaplanmamış kadmiyum kalıp kalmadığını anlamak için, üzerine sarı amonyum sülfat eklendiğinde sarı bir tortunun oluşup oluşmadığına bakın. Elektroliz tamamlanmışsa elektrodu dikkatlice suyla yıkayıp alkole daldırdıktan sonra 80 C’ de kurutun ve tartın. Elektrodun ağırlığında, kaplamadan dolayı oluşan artışın miktarı : a gr.

Hesaplama :	a x 100 = . . . [gr/lt] Cd

A4	2	Ferrosiyanür kullanarak, titrasyonla çözeltideki kadmiyum

miktarının tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%15 lik sodyum sülfat

- Derişik hidroklorik asit

- Amonyak

- Potasyum ferrosiyanür çözeltisi (43,0693 gr/lt)

- Uranil asetat indikatörü

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 400 ml.lik behere koyarak, kaynamakta olan sudan 100 ml. ve 30 ml. sodyum sülfat ekleyip soluk sarı renkli kadmiyum sülfat oluşması için bir süre bekleyin. Oluşan tortuyu filtre edip, bir miktar sodyum sülfat içeren sıcak suyun içine boşaltın.  Ardından  bir erlene  dökün,  30 ml.  hidroklorik  asit  ve  30 ml. su ekleyip kaynamaya

2-3

bırakın. Kükürt kokusu gidene kadar kaynattıktan sonra, 200 ml. saf su ile seyrelterek alkali olana kadar amonyak ekleyin. 80 C’ ye kadar ısıtın, uranil asetat indikatörü kullanarak potasyum demir siyanür çözeltisi ile e edin. (potasyum ferrosiyanür hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,79 = . . . [gr/lt] Cd

A4	3	Kadmiyum miktarının kompleksometrik tayini – 1. Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Tampon çözeltisi (70 gr. NH4Cl + 570 ml. NH3

1000 ml.ye seyreltilir)

- Erio T indikatörü

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- %30 luk formaldehit

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, çizgiye kadar saf su doldurun. Balondaki karışımın 10 ml.sini bir erlene alıp 100 ml. saf su ile seyrelterek, 10 ml. tampon çözeltisi ve biraz Erio T ekleyin. Eğer renk hala mavi ise, duru mavi olana kadar damla damla 0,05 M EDTA ekleyin. Daha sonra 2 – 5 ml. kadar %30’ luk formaldehit çözeltisi ekleyip, renk şarap kırmızısından maviye dönene kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. Renk değişiminden sonra ek olarak 2 ml. daha formaldehit çözeltisi katıp 0,05 M EDTA ile tekrar titre edin. Renk değişimini gözleyene kadar formaldehit ekleme işlemini yineleyin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 5,621 = . . . [gr/lt] Cd

4-5

A4	4	Kadmiyum miktarının kompleksometrik tayini – 2. Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Tampon çözeltisi ((70 gr. NH4Cl + 570 ml. NH3

1000 ml.ye seyreltilir)

- Derişik amonyak

- Metil timol mavisi

- Formaldehit çözeltisi

- 0,05 M EDTA

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, çizgiye kadar saf su doldurun. Balondaki karışımın 10 ml.sini bir erlene alıp 50 ml. saf su ile seyrelterek, 10 ml. tampon çözeltisi, 10 ml. amonyak, biraz metil timol mavisi ve 5 ml. formaldehit çözeltisi ekleyin. Karışımın rengi maviden önce kırmızıya dönene, sonrasında kül grisi veya renksiz olana kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. Bu renk değişimi sağlandıktan sonra ek olarak 1 – 2 ml. daha formaldehit ekleyin. Eğer karışımın rengi değişirse tekrar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. Renk değişimini gözleyerek, gerekli oldukça formaldehit ekleme işlemini yineleyin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 5,621 = . . . [gr/lt] Cd

A4	5	Kadmiyum miktarının kompleksometrik tayini – 3. Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik nitrik asit

- Ksilenol oranj

- Uratropin tampon çözeltisi (400 gr. uratropin + 100 ml. HCl 1000 ml. ye seyreltilir)

- 0,05 M EDTA çözeltisi

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. nitrik asit ekleyin (çözelti dumanlanır). 10 dakika boyunca kaynatıp oda sıcaklığına soğuttuğunuz çözeltiyi balonun çizgisine kadar saf su koyarak seyreltin. Karışımdan 10 ml. yi 300 ml.lik bir erlene nakledin ve saf suyla seyrelttikten sonra, biraz ksilenol oranj koyup, rengin sarıdan eflatuna dönmesine yetecek miktarda uratropin tampon çözeltisi ekleyiniz. Renk değiştiğinde fazladan olarak 2 ml. daha ekleyin, bu kez renk limon sarısı olana kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 5,621 = . . . [gr/lt] Cd

6-7-8

A4	6	Serbest sodyum siyanür miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Metil alkol

- Ditizon çözeltisi, % 0,1 lik

- 0,1 M kadmiyum sülfat çözeltisi

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 200 ml.lik erlene koyun, üzerine 10 ml. metil alkol ve 5 ml. ditizon çözeltisi ekleyip, rengi sarımsı turuncudan kırmızıya dönene kadar 0,1 M kadmiyum sülfat çözeltisi ile titre edin. (kadmiyum sülfat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,96 = . . . [gr/lt] NaCN

A4	7	Toplam sodyum siyanür miktarı tayini – 1. Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Mureksit

- Tampon çözeltisi (70 gr. NH4Cl + 570 ml. NH3

1000 ml. ye seyreltilir)

- 0,1 M nikel sülfat çözeltisi

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, balonu çizgiye kadar saf su ile doldurun. Karışımdan 20 ml. alarak 300 ml.lik erlene koyup çizgiye kadar saf su doldurun, bir tutam mureksit ve 10 ml. tampon çözeltisi ekleyin. Karışımın rengi eflatundan sarıya dönene kadar 0,1 M nikel sülfat çözeltisi ile titre edin. (nikel sülfat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 9,8 = . . . [gr/lt] NaCN

A4	8	Toplam sodyum siyanür miktarı tayini – 2. Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk potasyum iyodür çözeltisi

- 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

- %25 lik kostik soda çözeltisi

Yöntem :

2 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle bir erlene koyup saf su ile seyrelttikten sonra, 25 ml. kostik soda ve 2 ml. potastum iyodür çözeltisi ekleyin ve 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ile titre edin. Değişmeyen, bulanık bir görüntü elde edene kadar çalkalayın. (gümüş nitrat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 4,9 = . . . [gr/lt] NaCN

9-10

A4	9	Sodyum karbonat miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M nikel sülfat çözeltisi

- Fenolftalein

- 0,1 N HCl

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 200 ml.lik erlene koyun, 0,1 M nikel sülfat çözeltisinden serbest sodyum miktarını belirlerken kullanıldığı kadar ilave edin ve fenolftaleini indikatör olarak kullanarak, 0,1 N hidroklorik asitle çözelti renksiz hale gelene kadar titre edin. (hidroklorik asit hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,06 = . . . [gr/lt] Na2CO3

Not : Serbest sodyum siyanürle bağ yapması için çözeltiye nikel sülfat eklenir. Bu yöntem çözeltide sodyum hidroksit olmadığı zaman doğru değeri verir. Eğer bu sağlanamamışsa aşağıdaki yöntemlerden birisi uygulanmalıdır.

A4	10	Sodyum hidroksit ve sodyum karbonat miktarları tayini – 1.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M nikel sülfat çözeltisi

- %5 lik baryum klorür çözeltisi

- Fenolftalein

- 0,5 N HCl

Yöntem :

10 ar ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle A ve B gibi iki ayrı erlene koyun.

Örnek A:

0,1 M nikel sülfat çözeltisinden, siyanür miktarını belirleme yönteminde kullanılan 0,1 M kadmiyum sülfat kadar ekleyin. Birkaç damla fenolftalein damlatın ve renksiz olana kadar 0,5 M hidroklorik asitle titre edin. (HCl hacmi : a ml.)

Örnek B:

A örneğinde kullanılan miktarda nikel sülfat ekleyin, 20 ml. %5 lik baryum klorür çözeltisi ve birkaç damla fenolftalein ilave edip, renksiz olana kadar 0,5 N hidroklorik asitle titre ediniz. (HCl hacmi : b ml.)

Hesaplama :	(a – b) x 5,3 = . . . [gr/lt] Na2CO3

b x 2 = . . . [gr/lt] NaOH

11

A4	9	Sodyum hidroksit ve sodyum karbonat miktarları tayini – 1.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M nikel sülfat çözeltisi

- Fenolftalein

- 1 N HCl

- Metil oranj

Yöntem :

10 ml. kadmiyum kaplama çözeltisini pipetle 300 ml.lik erlene koyun, 100 ml. saf su ve toplam siyanür miktarını belirlerken kullanılanın 5 katı nikel sülfat çözeltisi ekleyerek, birkaç damla fenolftalein damlatınız. Renk eflatundan şeffaf hale gelene kadar 1 N hidroklorik asitle titre edin. (Hacim : a ml.)

Çözeltiye birkaç damla metil oranj ekleyin ve renk sarıdan kırmızıya geçene kadar titre edin. (Hacim : b ml.)

Hesaplama :	(a – b) x 4 = . . . [gr/lt] NaOH

b x 10,6 = . . . [gr/lt] Na2CO3