1-2

Asitli Bakır Kaplama Çözeltileri

A7	1	Bakır miktarının elektrolizle tayini

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 20 ml.yi pipetle 400 ml.lik behere alıp 300 ml. saf su ile seyrelttikten sonra 3 saat boyunca 3 amperde elektroliz edin. Elektrotları durulayıp kuruttuktan sonra kaplanmış bakırın ağırlığını tartın. (ağırlık : a gr.)

Hesaplama :	a x 50 = . . . [gr/lt] Cu

Not : Eğer titrasyon esnasında çözelti turuncu renge dönerse, sarı olana kadar damla damla amonyak ilave ediniz.

A7	2	Bakır miktarının volumetrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi

- 6 N sülfürik asit

- %10 luk potasyum iyodür çözeltisi

- %1 lik nişasta çözeltisi

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle 400 ml.lik erlene alarak 100 ml. saf su ekleyip seyreltin. 10 ml. 6 N sülfürik asit ve 10 ml. %10 luk potasyum iyodür çözeltisi koyun. Üzerine saat camı kapatarak 5 dakika bekletiniz. 2-3 ml. nişasta çözeltisi ilave edip iyice çalkaladıktan sonra, soluk sarı renk alana kadar 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edin. (0,1 N sodyum tiyosülfat miktarı : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,28 = . . . [gr/lt] Cu

a x 4,99 = . . . [gr/lt] CuSO4 x 5H2O

3-4

A7	3	Serbest sülfürik asit miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 N sodyum hidroksit çözeltisi

- %1 lik metil oranj çözeltisi

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 5 ml.yi pipetle 350 ml.lik erlene alarak 5 damla metil oranj damlatın ve indikatörün rengi değişene kadar 1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edin. (sodyum hidroksit hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 4,9 = . . . [gr/lt] H2SO4

A7	4	Klorür miktarınının gravimetrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HNO3

- %5 lik gümüş nitrat çözeltisi

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle 400 ml.lik behere koyup 100 ml. saf su ile seyrelterek, 20 ml. derişik HNO3 ve 20 ml. gümüş nitrat çözeltisi ekleyin. Çökelti oturunca cam filtreden süzün, ağırlık sabit kalıncaya kadar 100  °C sıcaklıkta kurutun ve kuru AgCl’ yi tartın. (ağırlık : a gr.)

Hesaplama :	a x 2,974 = . . . [gr/lt] Cl’

a x 4,078 = . . . [gr/lt] NaCl

5-6

A7	5	Klorür miktarının kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	p.a. derişik HNO3

- 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi

- 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

- 0,01 M EDTA çözeltisi

- Derişik amonyak

- Potasyum tetrasiyano nikolat

- Mureksit – NaCl   1:100

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 100 ml.yi pipetle 250 ml.lik behere alarak 2 ml. nitrik asit damlatın. 10 ml. potasyum permanganat ve 10 ml. gümüş nitrat ekleyerek çökelti iyice pıhtılaşana kadar karıştırın. 10 dakika bekleyip No.40 Whatman kağıdından süzerek, durulama suyunda bakır kalmayıncaya kadar nitrik asitle hafifçe asidik hale getirilmiş saf su kullanarak yıkayın. Durulama işlemi sona erince filtreyi 300 ml.lik erlene koyup gümüş klorürü yaklaşık 10 ml. amonyakta eriterek 100 ml.ye kadar saf su ile seyreltin. Bir tutam potasyum tetrasiyano nikolat ilave edip 50 °C’ ye kadar ısıtın. Bir tutam mureksit ekleyip renk turuncu–sarıdan eflatun olana kadar 0,01 M EDTA ile titre edin. (EDTA hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,709 = . . . [gr/lt] Cl’

a x 1,169 = . . . [gr/lt] NaCl

A7	6	Demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik sülfürik asit

- P.a. çinko tozu

- 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi

Yöntem :

Bakır kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 400 ml.lik behere alarak 100 ml. saf su ile seyrelterek, 25 ml. derişik sülfürik asit ve 20 gr. çinko tozu ekleyiniz. Soğumasını bekleyip No.42 Whatman kağıdından 500 ml.lik erlene süzünüz. Filtreyi yıkayıp soluk pembe renk elde edene kadar 0,1 N potasyum permanganat çözeltisi ile titre ediniz. (potasyum permanganat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,558 = . . . [gr/lt] Fe

Not : Bu yöntemin doğru sonuç vermesi için demir yoğunluğu 0,8 gr/lt ’ den az olmamalıdır.