1

Yağ Alma Çözeltileri

C9	1	Bakır, nikel, çinko ve kromat miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 mol NH4OH + 1 mol NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. yağ alma çözeltisini 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH4OH + 1 M NH4Cl, 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin.

Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. NH4OH + NH4Cl ortamındaki yarı-dalga potansiyelleri :

Cu (II)	=	–0,25 V

CrO4		=	–0,46 V

Cu (I)		=	–0,54 V

Ni		=	–1,09 V

Zn		=	–1,36 V