1-2

Gümüş Kaplama Çözeltileri

C151	Antimon miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 hidroklorik asit

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. gümüş kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. 1:1 hidroklorik asit (kokulu gaz çıkışı olur) ve 0,3 ml. jelatin çözeltisi ekleyin. Hidrosiyanik asit kaybolduğunda çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Gümüş klorür çökeltisi oluşunca filtre edin ve azotla 10 dakika de-aerasyon uygulayıp, 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Antimonun yarı dalga potansiyeli  = –0,26 V

C152	Bakır ve nikel miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 HNO3

- 1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. gümüş elektrolitini pipetle bir behere koyun, 10 ml. suyla seyreltin, 10 ml. nitrik asit ekleyin ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuduğunda çözeltiyi 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 30 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi, 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

1	Rusconi		: Galvanotechnik + Oberflachenschutz (1962) 3, s.56.