1

Asitli Çinko Kaplama Çözeltileri

C191	Bakır, demir, kurşun ve kadmiyum miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Hidrojen peroksit

- 0,03 M trietanolamin + 0,5 M amonyak

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. saf suyla seyreltin ve 2 ml. hidrojen peroksit ekleyin. Kaynayana kadar ısıtın ve çözelti soğuduktan sonra 20 ml. 0,03 M trietanolamin + 0,5 M amonyak çözeltisi ile 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin. Çizgiye kadar tamamlayın, azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri : 	Cu	= –0,23 V

Fe	= –0,60 V

Pb	= –0,76 V

Cd	= –0,88 V

Zn	= –1,45 V