1-2

Alkali Çinko Kaplama Çözeltileri

C201	Kurşun ve kadmiyum miktarları tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Sodyum sülfür

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve biraz katı sodyum sülfür ile 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin.

Çizgiye kadar tamamlayın, azotla de-aerasyondan sonra –0,25 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

C202	Bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HCl

- 1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko elektrolitini pipetle bir behere koyun, 5 ml. derişik HCl ile asidik hale getirin ve kaynayana kadar ısıtın (kokulu gaz çıkışı olur). Çözelti soğuduğunda 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl ile 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

1	Wild		: Galvanotechnik 60 (1969) 10, s.758.

3-4

C203	Vanilin miktarı tayini1

Eklenen kimyasal :		0,2 M tetra metil amonyum hidroksit

Yöntem :

25 ml. çinko elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve 10 ml. 0,2 M tetra metil amonyum hidroksit ekleyin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin, azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –3 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Alkali çinko kaplama çözeltileri jelatin (Tiloz) içerdiği için, hem de vanilinin kolloid koruyucu özellikleri yüzünden çözeltiye jelatin ilave edilmez.Vanilin için yarı-dalga potansiyeli –1,73 V’ tur.

C204	Bakır ve kalay miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 HCl

- 1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi

- %0,005 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko elektrolitini pipetle bir behere koyun ve 1:1 HCl ile nötralize edin (kokulu gaz çıkışı olur). Kaynayana kadar ısıtın ve çözelti soğuduğu zaman 100 ml.lik balon jojeye nakledin, 5 ml. 1 M HCl + 4 M NH4Cl ile 0,3 ml. %0,005 jelatin çözeltisi ilave edip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

1	Wild		: Galvanotechnik 60 (1969) 10, s.758.

5-6

C205	Molibden miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Doymuş brom suyu

- 10 M sülfürik asit

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. brom suyu ekleyin ve sarı renk kaybolana kadar kaynatın. 20 ml. 10 M H2SO4 ekleyin (kokulu gaz çıkışı olur) ve kaynayana kadar ısıtın. Çözelti soğuduğunda 0,5 ml. %0,5 ekleyin, çizgiye kadar saf suyla seyreltin, azotla de-aerasyon yaptıktan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Mo(VI)’ dan Mo(V)’ e kadar yarı-dalga potansiyeli –0,15 V ve Mo(V)’ ten Mo(III)’ e kadar ise –0,23 V’ tur. Mo(VI)’ dan indirgeme adım adım yapılır ve her adım açıkça tanımlanır.

C206	Sülfat iyonu miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M Pb(NO3)2

- Sodyum sülfat

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. çinko elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 5 ml. 0,1 M kurşun nitrat çözeltisi, biraz sodyum sülfat ve 0,3 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin. Çizgiye kadar saf suyla tamamlayın, azotla de-aerasyon yaptıktan sonra –0,25 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

İkinci bir balon jojede aynı çözelti hazırlanır, çinko elektroliti eklenmez. Sülfat iyonu derişimi çözeltideki kurşun miktarındaki artıştan hesaplanır.