- Bölüm C Tabloları

Polarografik Yöntemler

Tablo XV		: Polarografik analizler için inorganik maddelerin yarı-dalga potansiyelleri

Tablo XV.

Polarografik analizler için inorganik maddelerin yarı-dalga potansiyelleri

Kimya ve Fizik El Kitabı (Handbook of Chemistry and Physics) geniş bir yarı-dalga potansiyel tablosu içerir. Aşağıda verilen tablo, adı geçen tablodan kısaltılarak alınmıştır. Tabloda gösterilen yarı-dalga potansiyelleri, çeşitli temel kaplama elektrolitlerinde bulunan en önemli maddelere aittir. Yarı-dalga potansiyelleri 20 °C sıcaklıkta ve bir Ag/AgCl referans elektrot kullanılarak ölçülmüştür.

Kısaltmalar :

w		= 		iyi işlem adımı

i		=		işlem adımı yok

NR	=		kötü işlem adımı

		=		çökelme

Tablo XV.

Polarografik analizler için inorganik maddelerin yarı-dalga potansiyelleri

| Sembol | Elementin Adı | 2 M CH3COOH 2 M CH3COONH4 | 1 M NH3 1 M NH4Cl | 1 M KCl | 1 M KCN | 1 M NaF | 1 M HCl | 1 M NaOH | 0,1 M KNO3 | 1 M KCNS | 0,3 M Trietanolamin 0,1 M KOH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al+3 | Aluminyum | -1,02i | -NR | -1,7i | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Sb+3 | Antimon | -0,50 -0,38 | -0,12 | NR | -1,02 | -0,71 | -0,13w | -0,38 -1,16 | -0,11 | NR | -0,88 |
| As+3 | Arsenik | -1,40 -1,00 | -1,70 | NR | NR | -1,55 | -0,45 -0,69 | -0,24 | -0,75 | -0,64 -1,02 -1,76 | -0,3i |
| As+5 | Arsenik | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Pb+2 | Kurşun | -0,47 |  | -0,40w | NR | -0,42 | -0,47 | -0,70w | -0,36 | -0,41w | -0,92 |
| Ce+3 | Seryum | NR | NR | NR | NR | NR | NR |  | NR | NR | NR |
| Ce+4 | Seryum | NR | NR | -1,64 -1,5i | NR | NR | NR |  | -1,20 -0,65i |  | NR |
| Cr+3 | Krom | -1,38 |  | -1,15 | -1,44 | -1,1 -1,6 | NR | -1,6i | -1,05 | NR | NR |
| Cr+6 | Krom | NR | -0,27 -1,48 -1,0i | -0,98 -0,45i | -1,40 | -0,30 -1,00 | NR | -0,91 | -1,05 | -0,45i -0,97 | -1,32 |
| Fe+2 | Demir | -0,10 -1,07 |  | -1,4i | NR | -1,4i | NR |  | -1,37 | -1,7i | -0,92 |
| Fe+3 | Demir | -0,10 -0,22 -1,07 |  | NR | NR | NR | NR |  | NR | NR | -0,97 |
| Ge+4 | Germanyum | -1,41 | NR | NR | -1,48w | NR | NR | NR | -1,18 | NR | NR |
| Cd+2 | Kadmiyum | -0,65 | -0,66 | -0,61w | -1,50 | -0,57 | -0,63w |  | -0,55w | -0,62w | -0,82 |
| Co+2 | Kobalt | NR | -1,17 | -1,50 | -1,46 | -1,43 | NR |  | -1,30 -1,68 | -1,07 | NR |
| Co(NH3)6 | Kobalt | -0,44 -1,30 | -0,35 -0,17 | -0,32 -1,26 | NR | -0,44 -1,23 | -0,35i | -0,44 -1,47 | -0,30 -1,25 | NR | -0,55 |
| Cu+2 | Bakır | -0,05 | -0,10 -0,42 | -0,21 | NR | 0 | -0,23 | -0,30 -0,42 | 0 | -0,56 |  |

Tablo XV.		(devam)

| Sembol | Elementin Adı | 2 M CH3COOH 2 M CH3COONH4 | 1 M NH3 1 M NH4Cl | 1 M KCl | 1 M KCN | 1 M NaF | 1 M HCl | 1 M NaOH | 0,1 M KNO3 | 1 M KCNS | 0,3 M Trietanolamin 0,1 M KOH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn+2 | Mangan | NR | -1,50 | -1,50w | -1,28 | -1,53 | NR |  | -1,50 | -1,53 | -0,44 -1,68 |
| Mo+6 | Molibden | -0,68 -1,22 -1,55 | NR | -1,72 -0,34i -0,58i | NR | -1,3i | -0,10 | NR | -0,60 | NR | NR |
| Ni+2 | Nikel | -1,10 | -1,05 | -1,08 | -1,35w | -1,07 | NR |  | -1,05 | -0,67 | -1,35 |
| Pd+2 | Paladyum | -0,5i | NR | -1,85, | -1,75i | -1,3i | -0,91 | NR | NR | NR | NR |
| SCN-1 | Siyanür | -1,1i | NR | NR | NR | NR | NR | NR | +0,18 |  | NR |
| S2O3-2 | Tiyosülfat | -0,16 | -0,12 | -0,13 | NR | -0,17 | NR | NR | -0,16 | NR | NR |
| S+4 | Sülfür | -0,65 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | -1,1i | NR |
| Se+4 | Selenyum | -0,71w -1,18 | -1,60 | NR | NR | -0,74 -1,40 | 0 -0,49 | NR | -1,25 | NR | NR |
| Tl+1 | Talyum | -0,43 | -0,45 | -0,47 | NR | -0,47 | -0,47 | -0,45 | -0,43 | -0,51 | -0,44 |
| U+6 | Uranyum | -0,42 | NR | -0,17 -1,25 | NR | NR | -0,17 |  | -0,15 | -0,30 -1,34 | -0,75i |
| V+5 | Vanadyum | NR | -1,25 | -1,38 | -1,5i -1,7i | -0,10 -0,40 | NR | -0,42 -1,40 | NR | -1,4i | -0,45 |
| Bi+3 | Bizmut | -0,20 | NR | -0,06w | NR | NR | -0,09w | -0,58 | 0w -0,15w | NR | -0,58 |
| W+6 | Tungsten | -0,2i -0,8i | NR | -1,16 | NR | -1,40 | NR | -0,87 | NR | -1,22 | NR |
| Zn+2 | Çinko | -1,04 | -1,30 | -1,02 | NR | -1,07 | NR | -1,51 | -0,97 | -1,02 | -1,57 |
| Sn+2 | Kalay | -0,15 -0,60 |  | -0,47 | NR | -1,0i | -0,63 -0,48i |  | NR |  | NR |
| Sn+4 | Kalay | NR |  | -0,47 | NR | NR | -0,47 |  | NR | -0,46 | NR |
| Zr+4 | Zirkonyum | NR | NR | -1,58 | NR | NR | NR | NR | -1,04 | -1,54 | NR |