1

Alkali Bakır Kaplama Çözeltileri

D7	1	Siyanür miktarının potansiyometrik tayini1

Eklenen kimyasal :		0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

Yöntem :

Oda sıcaklığındaki bakır kaplama çözeltisinden pipetle 5 ml. alarak bir behere koyun ve elektrotlar iyice suya gömülene kadar saf suyla seyreltin. Silindiri 0,1 N AgNO3 ile doldurun.

Potansiyometre ayarları :

Titrasyon hızı		4

Gerilim aralığı		500 mV

Karşıt gerilim		500 mV

Siyanürün potansiyel farkı ortadan kalkar kalkmaz titrasyonu kesebilmek için, titrasyon esnasında büretin ucu sıvının içinde olmalıdır,

Değerlendirme :

Sonuçlar grafik kağıdı üzerinde işaretlenip grafiği çizilmelidir. Çizim yaparken kaydırmalı cetvel kullanın ve hacim değerlerini x ekseninde işaretleyin.

Hesaplama :	. . . [ml] 0,1 N AgNO3 x 0,520 x 2 = . . . [gr/lt] CN-

. . . [ml] 0,1 N AgNO3 x 1,302 x 2 = . . . [gr/lt] KCN

. . . [ml] 0,1 N AgNO3 x 0,980 x 2 = . . . [gr/lt] NaCN

1 Vorschrift	: Firma Deutsche Metrohm, Bernhausen bei Stuttgart-